Section 315.TABLE D   Limiting Apertures for Hazards Evaluation and AEL Determination

| Spectral Region (μm) |  |  | Duration (s) |  |  |  | Aperture Diameter (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Eye | Skin |
| 0.180 to 0.400 |  |  | 10-9 to 0.25 |  |  |  | 1.0 | 3.5 |
|  |  |  | 0.25 to 3 x 104 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |
| 0.400 to 1.400 |  |  | 10-9 to 3 x 104 |  |  |  | 7.0 | 3.5 |
| 1.400 to 102 |  |  | 10-9 to 0.3 |  |  |  | 1.0 | 3.5 |
|  |  |  | 0.3 to 10 |  |  |  | 1.5 t3/8 | 3.5 |
|  |  |  | 10 to 3 x 104 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |
| 102 to 103 |  |  | 10-9 to 3 x 104 |  |  |  | 11.0 | 11.0 |
| NOTES: | 1. | Under normal conditions these exposure durations would not be used for hazard evaluation (see ANSI Z136.1 (Table 8)). |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | For purposes of this Section 315.Table D, the following abbreviations or symbols are used: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | μm | = | micrometers |  |  |
|  |  |  |  | s | = | seconds |  |  |
|  |  |  |  | mm | = | millimeters |  |  |
|  |  |  |  | ts | = | time in seconds |  |  |