Section 870.TABLE E   Pier Load and Minimum Pier Capacity for 12 Foot Wide Section (Pounds)

|  | Roof Live Load (psf) | Mating/Perimeter Wall Opening (feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |
|  | 20 | 900 |  | 1800 |  | 2600 |  | 3500 |  | 4400 |  | 5300 |  | 6100 |  |
|  | 30 | 1200 |  | 2300 |  | 3500 |  | 4700 |  | 5800 |  | 7000 |  | 8200 |  |
|  | 40 | 1500 |  | 2900 |  | 4400 |  | 5800 |  | 7300 |  | 8800* |  | 10200* |  |
| Soil's Load- Bearing Capacity (psf) | Footing Area (square inches) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 20 |  | 144 |  | 259 |  | 374 |  | 504 |  | 634 |  | 763 |  | 878 |
|  | 30 |  | 173 |  | 331 |  | 504 |  | 677 |  | 835 |  | 1008 |  | 1181 |
|  | 40 |  | 216 |  | 417 |  | 634 |  | 835 |  | 1051 |  | 1267 |  | 1469 |
| 1500 | 20 |  | 144 |  | 173 |  | 250 |  | 336 |  | 422 |  | 509 |  | 586 |
|  | 30 |  | 144 |  | 221 |  | 336 |  | 451 |  | 557 |  | 672 |  | 787 |
|  | 40 |  | 144 |  | 278 |  | 422 |  | 557 |  | 701 |  | 845 |  | 979 |
| 2000 | 20 |  | 144 |  | 144 |  | 187 |  | 252 |  | 317 |  | 382 |  | 439 |
|  | 30 |  | 144 |  | 166 |  | 252 |  | 338 |  | 418 |  | 504 |  | 590 |
|  | 40 |  | 144 |  | 209 |  | 317 |  | 418 |  | 526 |  | 634 |  | 734 |
| 3000 | 20 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 168 |  | 211 |  | 254 |  | 293 |
|  | 30 |  | 144 |  | 144 |  | 168 |  | 226 |  | 278 |  | 336 |  | 394 |
|  | 40 |  | 144 |  | 144 |  | 211 |  | 278 |  | 350 |  | 422 |  | 490 |
| 4000 | 20 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 191 |  | 191 |  | 220 |
|  | 30 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 169 |  | 209 |  | 252 |  | 295 |
|  | 40 |  | 144 |  | 144 |  | 158 |  | 209 |  | 263 |  | 317 |  | 367 |

*	Individual supports shall NOT support loads greater than 8000 pounds for a single stack of 8"x8"x16" stack of blocks, 14000 pounds for a double stack.