Section 870.TABLE F   Pier Load and Minimum Pier Capacity for 14 Foot Wide Section (Pounds)

|  | Roof Live Load (psf) | Mating/Perimeter Wall Opening (feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |
|  | 20 | 1000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4100 |  | 5100 |  | 6100 |  | 7100 |  |
|  | 30 | 1400 |  | 2700 |  | 4100 |  | 5400 |  | 6800 |  | 8100* |  | 9500* |  |
|  | 40 | 1700 |  | 3400 |  | 5100 |  | 6800 |  | 8400* |  | 10100* |  | 11800* |  |
| Soil's Load- Bearing Capacity (psf) | Footing Area (square inches) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 20 |  | 144 |  | 288 |  | 432 |  | 590 |  | 734 |  | 878 |  | 1022 |
|  | 30 |  | 202 |  | 389 |  | 590 |  | 778 |  | 979 |  | 1166 |  | 1368 |
|  | 40 |  | 245 |  | 490 |  | 734 |  | 979 |  | 1210 |  | 1454 |  | 1699 |
| 1500 | 20 |  | 144 |  | 192 |  | 288 |  | 394 |  | 490 |  | 586 |  | 682 |
|  | 30 |  | 144 |  | 259 |  | 394 |  | 518 |  | 653 |  | 778 |  | 912 |
|  | 40 |  | 163 |  | 326 |  | 490 |  | 653 |  | 806 |  | 970 |  | 1133 |
| 2000 | 20 |  | 144 |  | 144 |  | 216 |  | 295 |  | 367 |  | 439 |  | 511 |
|  | 30 |  | 144 |  | 194 |  | 295 |  | 389 |  | 490 |  | 583 |  | 684 |
|  | 40 |  | 144 |  | 245 |  | 367 |  | 490 |  | 605 |  | 727 |  | 850 |
| 3000 | 20 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 197 |  | 245 |  | 293 |  | 341 |
|  | 30 |  | 144 |  | 144 |  | 197 |  | 260 |  | 326 |  | 389 |  | 456 |
|  | 40 |  | 144 |  | 163 |  | 245 |  | 326 |  | 403 |  | 485 |  | 566 |
| 4000 | 20 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 148 |  | 184 |  | 220 |  | 256 |
|  | 30 |  | 144 |  | 144 |  | 148 |  | 194 |  | 245 |  | 292 |  | 342 |
|  | 40 |  | 144 |  | 144 |  | 184 |  | 245 |  | 302 |  | 364 |  | 425 |

*	Individual supports shall NOT support loads greater than 8000 pounds for a single stack of 8"x8"x16" stack of blocks, 14000 pounds for a double stack.