Section 870.TABLE G   Pier Load and Minimum Pier Capacity for 16 Foot Wide Section (Pounds)

|  | Roof Live Load (psf) | Mating/Perimeter Wall Opening (feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  | 10 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 35 |
|  | 20 | 1200 | 2300 |  | 3500 |  | 4700 | 5800 | 7000 |  | 8100* |
|  | 30 | 1600 | 3100 |  | 4700 |  | 6200 | 7800 | 9300* |  | 10900* |
|  | 40 | 1900 | 3800 |  | 5800 |  | 7500 | 9700* | 11600* |  | 13600* |
| Soil's Load- Bearing Capacity (psf) | Footing Area (square inches) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 20 | 173 | 331 |  | 504 |  | 677 | 835 | 1008 | 1166 |  |
|  | 30 | 230 | 446 |  | 677 |  | 893 | 1123 | 1339 | 1570 |  |
|  | 40 | 274 | 547 |  | 835 |  | 1080 | 1397 | 1670 | 1958 |  |
| 1500 | 20 | 144 | 221 |  | 336 |  | 451 | 557 | 672 | 778 |  |
|  | 30 | 154 | 298 |  | 451 |  | 595 | 749 | 893 | 1046 |  |
|  | 40 | 182 | 365 |  | 557 |  | 720 | 931 | 1114 | 1306 |  |
| 2000 | 20 | 144 | 165 |  | 252 |  | 338 | 418 | 504 | 583 |  |
|  | 30 | 144 | 223 |  | 338 |  | 446 | 562 | 670 | 785 |  |
|  | 40 | 144 | 144 |  | 418 |  | 540 | 698 | 835 | 979 |  |
| 3000 | 20 | 144 | 144 |  | 168 |  | 226 | 278 | 336 | 389 |  |
|  | 30 | 144 | 149 |  | 226 |  | 298 | 374 | 446 | 523 |  |
|  | 40 | 144 | 182 |  | 278 |  | 360 | 466 | 557 | 653 |  |
| 4000 | 20 | 144 | 144 |  | 144 |  | 169 | 209 | 252 | 292 |  |
|  | 30 | 144 | 144 |  | 169 |  | 223 | 281 | 335 | 392 |  |
|  | 40 | 144 | 144 |  | 209 |  | 270 | 349 | 418 | 490 |  |

*	Individual supports shall NOT support loads greater than 8000 pounds for a single stack of 8"x8"x16" stack of blocks, 14000 pounds for a double stack.